Systémová analýza
Přednáška 3 – Úloha o společném rozhraní

Poznámky k přednášce

Zuzana Bělinová

Společné rozhraní (interface)

- fiktivní řez mezi dvěmi částmi systému, definovaný množinami proměnných a  množinami  hodnot těchto proměnných

i

j

OUTi

INj

Val OUTi

Val INj

Fiktivní řez

na výstupu

  - na (navazujícím) vstupu.

Kdy je rozhraní regulární?

- podle podmínky regularity

- Shodné proměnné

- Odpovídající si hodnoty těchto proměnných

  - Podmínka regularity dle požadavků na systém – např. <, >, =, logická podmínka, atd.

Např.: Elektrická rozvodná síť, propojení různých zařízení

Postup řešení úlohy o společném rozhraní

- Nalezení neregulárních vazeb

- Vyladění vazeb (odstranění neregularity)

- Kontrola - promítnutí důsledků předchozích kroků do požadavků na soudržnost

Postup (nalezení neregulárních vazeb):

- Vazby naleznu v matici sousednosti

- Vytvořím vstupní (I) a výstupní (O) matici obsahující proměnné a jejich hodnoty
(může mít různou podobu)

Např.:

- Určím podmínku regularity

- Porovnáme O a I

- Výsledek dáme od matice nebo tabulky regularity

Matice regularity

- Stejná struktura jako matice sousednosti (prvek-prvek)

- Hodnoty jen pro existující vazby

- Obvykle	 0 – regulární

1 - neregulární

Odstranění neregularity (vyladění vazeb)

Způsoby vyladění vazeb

- Úprava funkce vstupního nebo výstupního prvku

- Vložení konverzního prvku

- Využití zastupitelnosti parametrů

- Nalezení prvků v systému, které „odčerpají” nadbytečnou produkci resp. „doplní” produkci chybějící

- Rekonstrukce systému

Po vyřešení neregularit

- Promítnutí důsledků regularizace do soudržnosti systému – kontrola

- Znovu řeším úlohu o rozhraní