Systémová analýza
Přednáška 6 – Petriho sítě

Poznámky k přednášce

Zuzana Bělinová

Petriho sítě (Petri nets – PN)

- Grafický nástroj

- Především modelování procesů

- Carl Adam Petri (1962)

- Vychází z teorie orientovaných grafů

- Grafická a maticová podoba

- Podobnost s vývojovými diagramy

- Snadno počítačově zpracovatelné

- Přehledné znázornění paralelních procesů

- ….

Speciální typ orientovaného grafu

- Dva typy uzlů

  - P (místa – „places“) – odpovídají stavu

  - T (přechody – „transitions“)  - odpovídají události

- Ohodnocené orientované hrany („arcs“)

  - Hrany mohou vést jen z jednoho typu uzlu do druhého (místo – přechod, přechod – místo)

  - Hrany se mohou větvit (jak v místech, tak v přechodech)

- Jádra – tokeny („tokens“) v místech, označují aktivní stavy

Definice Petriho sítě

PN := (P,T,F,B,M0)

- P = {p1,p2, . . . ,pn}   množina všech míst (places) – označují stav systému

- T = {t1,t2, . . . ,tl}     množina všech přechodů (transitions) – popisují změny stavů (události)

- F – dopředná matice (forward matrix) – vztah mezi místy a následujícími přechody (P®T)

- B – zpětná matice (backward matrix) – vztah mezi místy a předcházejícími přechody (P¬T)

- M = {m1,m2, . . . ,mn}   je vektor obsazení míst jádry

- M0 – vektor počátečního obsazení

Zásady modelování pomocí PN

- Pravidla odebírání a přidávání jader :

  - jádra se odebírají z míst před přechodem (T) a přidávají do míst za přechodem po „odpálení“ přechodu

  - odpálen může být pouze „uvolněný“ přechod

  - přechod je uvolněn, je-li každé místo před přechodem obsazeno alespoň tolika jádry, kolik představuje ohodnocení hrany

  - místům před přechodem se při odpálení přechodu odebírá tolik jader, kolik představuje ohodnocení příslušných hran

  - do míst za přechodem se po jeho odpálení předáme tolik jader, kolik předepisuje ohodnocení příslušné hrany

  - speciální přechod, ke kterému je předchozí místo připojeno zakazovací vazbou,  je uvolněn k odpálení jen tehdy, jestliže místo připojené k přechodu zakazovací vazbou obsahuje méně jader než je ohodnocení hrany.

Specifické typy PN

- konfliktní síť – je uvolněno více přechodů k odpálení

- bezpečná síť – v každém místě je max. 1 jádro

- k-ohraničená síť – v každém místě je maximálně k jader

- živá síť – lze odpálit všechny přechody (při daném výchozím stavu M0)

- konzervativní síť – stejný počet jader před i za přechodem

Jak modelovat procesy

- graficky

- Přechodový graf PN

- orientovaný graf

  - uzly – seznamy obsazených míst

  - hrany – odpálené přechody

  - počáteční uzel – počáteční vektor obsazení M0

- větví se pouze při konfliktní situaci – každá větev modeluje alternativu procesu

- obsahuje všechny alternativy

- pro každé M0 odlišný přechodový graf

- Příklad

- Výpočet přechodového grafu
(snadno počítačově zpracovatelné)

P1

P3

P2

P4

T1

T2

T3

- Způsob výpočtu přechodového grafu (není ve skriptech):

  - rozdíl matic B-F=A

  - ke každému sloupci A přičítám vektor M

  - pokud sloupec neobsahuje zápornou hodnotu, je to nový vektor M

  - nový vektor M připočtu opět k matici A

| F – dopředná matice |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | T1 | T2 | T3 |
| P1 | 1 | 1 | 0 |
| P2 | 0 | 0 | 1 |
| P3 | 0 | 0 | 1 |
| P4 | 0 | 0 | 0 |

| B – zpětná matice |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | T1 | T2 | T3 |
| P1 | 0 | 0 | 0 |
| P2 | 1 | 0 | 0 |
| P3 | 0 | 1 | 0 |
| P4 | 0 | 0 | 1 |

| A=B-F |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | T1 | T2 | T3 | M0 |
| P1 | -1 | -1 | 0 | 2 |
| P2 | 1 | 0 | -1 | 0 |
| P3 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| P4 | 0 | 0 | 1 | 0 |

| M0+A |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | T1 | T2 | T3 |
| P1 | 1 | 1 | 2 |
| P2 | 1 | 0 | -1 |
| P3 | 0 | 1 | -1 |
| P4 | 0 | 0 | 1 |

| M(1,1,0,0)+A |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | T1 | T2 | T3 |
| P1 | 0 | 0 | 1 |
| P2 | 2 | 1 | 0 |
| P3 | 0 | 1 | -1 |
| P4 | 0 | 0 | 1 |

| M(1,0,1,0)+A |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | T1 | T2 | T3 |
| P1 | 0 | 0 | 1 |
| P2 | 1 | 0 | -1 |
| P3 | 1 | 2 | 0 |
| P4 | 0 | 0 | 1 |

| M(0,2,0,0)+A |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | T1 | T2 | T3 |
| P1 | -1 | -1 | 0 |
| P2 | 3 | 2 | 1 |
| P3 | 0 | 1 | -1 |
| P4 | 0 | 0 | 1 |

| M(0,1,1,0)+A |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | T1 | T2 | T3 |
| P1 | -1 | -1 | 0 |
| P2 | 2 | 1 | 0 |
| P3 | 1 | 2 | 0 |
| P4 | 0 | 0 | 1 |

| M(0,0,2,0)+A |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | T1 | T2 | T3 |
| P1 | -1 | -1 | 0 |
| P2 | 1 | 0 | -1 |
| P3 | 2 | 3 | 1 |
| P4 | 0 | 0 | 1 |

Tento jednoduchý postup platí, pokud v síti není zakazovací vazba.

V případě existence zakazovací vazby je třeba postup rozšířit (viz dále).

Výsledný přechodový graf

P1(2)

P1,P3

P1, P2

T1

T2

P3(2)

T2

T1

P2,P3

T2

P2(2)

T3

P4

T1

Práce se zakazovací vazbou (ZV) - postup

- Zakazovací vazbu mám označenu 1z (popř. Xz) Při výpočtu počítám s hodnotou, ale musím specielně vyhodnocovat pole, na kterých se zakazovací vazba nachází

- Sčítám vektor obsazení Mk a matice A

- Součet M a A vyhodnocuji s úpravou:
v místě Aij, kde ij je pozice zakazovací vazby musí být záporná hodnota, aby byla splněna podmínka zakazovací vazby, tedy

  - Sloupce různé od j (není v nich zakazovací vazba) tvoří nový vektor M pokud jsou nezáporné

  - Sloupce j (obsahující zakazovací vazbu) tvoří nový vektor M pokud hodnota i je záporná a ostatní hodnoty jsou nezáporné. Pokud jsou obě tyto podmínky splněny, nový vektor M je vypočtený sloupec, kde na pozici i vložím hodnotu Mi – z přičítaného vektoru (typicky  0 pro zakazovací vazbu ohodnocenou 1)

Možné varianty Petriho sítí

např.

  - zavedení kapacit míst

  - zavedení podmínek pro uvolnění přechodu (ohodnocení přechodů)

  - Petriho sítě vyšší úrovně (high-level Petri nets) – barevné Petriho sítě – jádra různých barev

  - …..