Systémová analýza
Přednáška 7 – Další nástroje

Poznámky k přednášce

Zuzana Bělinová

Rozhodovací tabulky - RT‚

(Decision tables – DT)

- Pro popis rozhodovacích situací, soustav logických výrazů, apod.

- schopnost modelování procesů

- vhodnost pro zápis algoritmů

- vysoká přehlednost

- snadné počítačové zpracování

Uspořádání – 4 kvadranty

1. (levý horní) kvadrant 		 3. (pravý horní) kvadrant 
– seznam podmínek		– kombinace podmínek

2. kvadrant  (levý dolní)		 4. (pravý dolní) kvadrant 
– seznam činností			– kombinace činností

Příklad

| Př: rozhodování zda jít na přednášku |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Byla minulá přednáška přínosná? | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Mám jiné povinnosti? | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Budu se doma flákat | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Budu dělat jiné povinnosti | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Půjdu na přednášku | 0 | 0 | 1 | 1 |

- Jedna kombinace podmínek může mít více akcí

- Stejnou akci mohu dělat pro více kombinací podmínek

Rozhodovací tabulky

- Podle charakteru vstupů

  - DT s jednoduchým (binárním) vstupem

  - DT s rozšířeným vstupem,

    - buď v kombinaci podmínek

    - nebo více podmínek

  - DT se smíšenými vstupy

Úplné rozhodovací tabulky - 2n kombinací podmínek, kde n je počet podmínek – (platí pro binární vstupy)

Redundatní či rozporná pravidla (podmínky)

- Podle provázání s jinými DT:

  - Uzavřené

  - Otevřené

Shluková analýza (cluster analysis - CA)

- metodiku seskupování podobných objektů

- kombinuje matematické a expertní přístupy

- V systémové analýze např.

  - Identifikace systému

  - Věcná dekompozice

Typický postup

- výběr shlukovaných  objektů / prvků

- výběr měřených / sledovaných znaků a určení vah těchto znaků

- volba měr podobnosti prvků a nepodobnosti shluků - metrika

- volba shlukovací procedury

- pokud je třeba, stanovení počtu shluků

- výpočet

- interpretace výsledků

Metody např.

- ISODATA

- K-means

Přenos grafu

- izomorfizmus mezi orientovaným grafem a soustavou lineárních rovnic

- Cíl: hledám přenos – poměr mezi výstupem a vstupem (xi  xj)

- Převod rovnic do grafu:

  - z=a*x

    - x, y, z – proměnné

    - a, b – konstanta

  - z=a*x + b*y

- Použití

  - regulace

  - řídicí technika

  - kybernetika

- Topologická nebo algebraická forma

- Topologická varianta – Mason-Truxalova pravidla

Mason-Truxalova pravidla

- Zpětná vazba odvození

x2=a*x1+b*x2

x2-b*x2=a*x1

x2(1-b)=a*x1

x2/x1=a/(1-b)

Přenos grafu - pojmy

- přímá cesta – cesta, ve které se libovolný uzel grafu vyskytuje maximálně jedenkrát

- smyčka – cesta, která se vrací do výchozího uzlu

- klička – vlastní smyčka, tj. smyčka, která se vrací do výchozího uzlu a neprochází žádným jiným uzlem

Přenos grafu – zásady řešení

- Přenos přímé cesty = součin přenosů

- Přenos paralelních cest = součet přenosů

- Vyloučení uzlu (nesmyčkového) – musí být zahrnut do všech přímých cest, které ním prochází

- Sečtení přenosů kliček uzlu = součet přenosů jednotlivých kliček

- Vyloučení kličky s přenosem b = přenos každé vstupující větvě dělíme členem (1 - b) a kličku vynecháme

Přenos grafu - postup

- odstranit uzly, které mají pouze jeden vstup nebo výstup

- odstranit všechny paralelní (stejně orientované) větve

- Odstranit všechny kličky (vlastní smyčky)

- Odstranění smyčkového uzlu - musí se důsledně zkoumat všechny přímé i vlastní cesty procházející odstraňovaným uzlem

Přenos grafu - literatura

- Punčochář, J., Mohylová, J., Orság P.: Řešení obvodů grafy signálových toků I,

- http://mi21.vsb.cz/sites/mi21.vsb.cz/files/unit/reseni_obvodu_grafy_signalovych_toku.pdf