Systémová analýza
Přednáška – Kybernetika

Poznámky k přednášce

Zuzana Bělinová

Kybernetika

- Věda o řízení a sdělování v živých organismech a ve strojích

Využití pojmů

  - Automat

  - Struktura

  - Přechod

  - Zpětná vazba

Řízení

- Vědomě vybraná posloupnost událostí (pro dosažení určitého cíle)

- (Vědomě vybraný cílový proces)

Typy řízení

- explicitní – řídicí část, řízená část a pravidla řízení

- Implicitní – tyto části nelze rozlišit

Topologické třídy řízení

- Prosté

  - řízená část (systém, nebo objekt „o“ )

  - řídicí část „r“

- Řízení podle odchylky – regulace
(zpětnovazební řízení)

- Adaptivní řízení

- Interaktivní řízení

- Řízení s předpoklady (s využitím genetického kódu)

- Řízení s učením

Řízení podle odchylky – regulace (zpětnovazební řízení)

- přenos řízení:   x/w  = ro/(1+ro)

- přenos poruchy: x/z = o/(1+ro)

Typy regulací

- Podle  linearity

  - Lineární

  - Nelineární

- Podle spojitosti

  - Spojitá

  - Diskrétní

- Podle determinizmu

  - Deterministická

  - Stochastická

  - Fuzzy

- Podle typu regulátoru

  - P: řídicí veličina y je přímo úměrná odchylce  (x – w)

  - PI: řídicí veličina y je přímo úměrná odchylce  a integrálu odchylky

  - PD: řídicí veličina y je přímo úměrná odchylce a derivaci odchylky

  - PID: řídicí veličina y je přímo úměrná odchylce, integrálu i derivaci odchylky.

Stabilita regulace (schopnost návratu do původního stavu po odeznění poruchové veličiny)

lim x(t) 
t		=  0  Þ  regulace je stabilní

= ¥ Þ  nestabilní

=(0,¥) Þ neutrální

Zákon nezbytné variety:

Neurčitost odstraněná regulací je shora limitovaná střední sdílenou informací mezi regulátorem a okolím.

Sdělování

- předávání informace

- V kybernetice:

  - formy vyjadřování informace a jejich transformace

  - jazyky

  - problematika iniciace procesů

Signální soustavy

- První signální soustava – přímá iniciace procesů  (reflexivní úroveň)

- Druhá signální soustava – zprostředkovaná iniciace procesů

- Jedenapůltá signální soustava – modifikace události vnitřními předpoklady

Jazyk

- Přirozený

- Umělý

Složky jazyka

  - abeceda – množina základních symbolů

  - syntaxe – systém pravidel konstrukce (vyšších) symbolů

  - sémantika – význam, přiřazený syntaktickým konstruktům

Abeceda + syntaxe = gramatika

Gramatika

G:= ( N, T, W, P)

  - N   je množina neterminálních symbolů

  - T   je množina terminálních symbolů (abeceda)

  - W  je výchozí neterminální symbol

  - P   je soubor přiřazovacích / přepisovacích pravidel

  - Typy gramatik

  - regulární (vyšší stupeň uspořádání pravidel – jednoduchá, s pevně danou strukturou, za všech okolností stejná)

  - bezkontextové (pevná, „globální“ pravidla)

  - kontextové (liší se dle okolí)

  - bez omezení pravidel  (např. přirozené jazyky)

Příklad gramatiky:

Chceme gramatiku vytvářející „slova“ ze stejného počtu 0 a 1  (0000…01…1111)

G = (N,T,W,P)

N = { S, A } , W = { S} , T = { 0, 1 }

P = { S  0A1, A  0A1, A    }  
(symbol  znamená prázdný znak)

Příklad tvorby „slova“:  S  0A1  00A11  000A111  000111

Pravidla v jednotlivých typech gramatik

- regulární gramatika

  - Pravidla typu A  aB nebo A  a 
(A, B N;  aT)

- bezkontextové (pevná, „globální“ pravidla)

  - Pravidla typu A  β
(AN; β  (N  T)+)

- kontextové (liší se dle okolí)

  - Pravidla typu γ1Aγ2→ γ1βγ2 
(AN; γ1,γ2 je kontext;  β  (N  T)+)

- bez omezení pravidel

  - Libovolná pravidla – např. výměna symbolů, …

Sémantika

- axiomatická (pevně přiřazená)

- kompilátorově orientovaná (význam konstruktu je určen překlady mezi jazyky)

- operačně definovaná (významy konstruktu se tvoří jako logické funkce z dílčích objektů)

- denotační  (stanoví význam konstruktu podle reality užívání – příkladem jsou přirozené jazyky)

Škály – způsob uspořádání

- Nominální – pojmenovává, nezachycuje relace

- Ordinální škála –uspořádání podle velikosti parametru (např. barvy ve spektru, stupně Celsia)

- Kardinální škála – uspořádání  podle poměru velikostí parametru (např. Kelvinova stupnice teploty)

- Axiologická škála –podle vzdálenosti od normy

Homeostáze – Samočinné vyrovnávání  (aktivní filtrace) poruchových vlivů – samočinné udržování stále hodnoty